Bài tập 1

Deadline 15/03/2018

- Sử dụng hệ thống 8-ary truyền một tin nhắn ‘GOOD BYE’.

- Mã hóa ‘GOOD BYE’ thành một dãy bit nhị phân sử dụng bộ mã hóa 7-bit ASCII và một bit thứ tám dùng để phát hiện lỗi. Bit thứ 8 được chọn sao cho số bit 1 trong mỗi kí tự (được mã hóa thành 8bit nhịp hận) luôn luôn chẵn. Tổng cộng có bao nhiêu bit trong tin nhắn trên?

- Nhóm chuỗi bit trên theo quy luật cứ 3bit một nhóm (k=3, 23=8-ary). Trình bày cách nhóm chuỗi bits này dưới dạng cơ số tám-octal symbol (octal number: 0,1,3,….,8). Hỏi có bao nhiêu octal symbols trong tin nhắn.

- Nếu hệ thống được thiết kế với điều chế 16-ary. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu symbols được sử dụng để mã hóa tin nhắn trên.

- Nếu hệ thống được thiết kế với điều chế 256-ary. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu symbols được sử dụng để mã hóa tin nhắn trên.

- Truyền 900 characters/s, biết từng character được mã hóa theo 7-bit ASCII và một bit để sửa lỗi giống như câu 1.

- Tốc độ truyền bit/s?

- Sử dụng điều chế dạng sóng PAM nhiều mức với M=16 cho chuỗi bits trên. Tốc độ truyền (symbols/s)?

- Chúng ta muốn truyền 100 characters/s, biết từng character được mã hóa theo 7-bit ASCII vàmột bit để sửa lỗi giống như câu 1.

- Sử dụng điều chế dạng sóng PAM nhìu mức với M=32 cho chuỗi bits trên. Tốc độ truyền (symbols/s)?

- Lập lại câu a cho 16-level PAM, 8-level PAM, 4-level PAM, và PCM (nhị phân).

- Xác định số mức lượng tử hóa được sử dụng nếu số bits/sample trong điều chế PCM

- 5

- 8

- X

- Cho tín hiệu x(t)= 30cos(1000t+π/3)+10cos(2000t+π/8) được lấy mẫu cho truyền dẫn số.

- Chu kỳlấy mẫu lớn nhất để đảm bảo tín hiệu tái tạo lại tốt nhất.

- Muốn truyền tín hiệu này trong vòng 1 giờ, bao nhiêu giá trị mẫu cần lưu trữ?

- Cho một tín hiệu analog với tấn số lớn nhất fm=4000 Hz sử dụng hệ thống 16-level PAM để điều chế và truyền tín hiệu. Lỗi lượng tử hóa phải không được vượt quá ±1% of tínhiệu analog peak to peak.

- Hỏi bao nhiêu bits/sample được sử dụng trong trường hợp này.

- Tốc độ lấy mẫu tối thiểu và tốc độ bit?

- Tốc độ kí tự (symbols/s).

- Mã hóa dãy bit 1101011100000111001theo các dạng Unipolar RZ, HDB3, CMI, Manchester.